ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Οι αναμεταδότες θα πρέπει να τοποθετηθούν από την ανάδοχο εταιρεία ως εξής:

- Σετ για το Νοσοκομείο Ημέρας με το 50 ατόμων.

- Σετ για το Νοσοκομείο Ημέρας με το 16 ατόμων.

- Σετ για το Αμφιθέατρο με το Εφημερείο.

- Σετ για το Φαρμακείο με το Σεβαστοπούλειο.

- Σετ για το Διοικητήριο Β΄ με το Παλαιό Θυρωρείο.

Θα πρέπει να τοποθετηθούν στις Ταράτσες των κτηρίων του Νοσοκομείου Ημέρας των 50 ατόμων και των 16 Ατόμων στους ήδη υπάρχοντες Ιστούς χωρίς να πειραχτούν οι προηγούμενες κεραίες και καλωδιώσεις.

Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα σετ αναμεταδοτών μεταξύ των κτηρίων του Αμφιθεάτρου – Μουσείου και του Εφημερείου όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν και νέοι ιστοί.

Ένα σετ αναμεταδοτών θα πρέπει να τοποθετηθεί και μεταξύ των κτηρίων του Φαρμακείου και του Σεβαστοπούλειου στους ήδη υπάρχοντες ιστούς.

Το τελευταίο θα πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ των κτηρίων του Διοικητηρίου Β και του Παλαιού θυρωρείου.

Θα πρέπει να γίνει νέα καλωδίωση σε κάθε αναμεταδότη με καλώδιο κατηγορίας 6 εξωτερικής εγκατάστασης (shielded).

Οι καλωδιώσεις θα διέρχονται μέσα από σωλήνα spiral  εξωτερικής εγκατάστασης  καθ’ όλη τη διαδρομή τους ο οποίος θα στερεώνεται σε διάφορα σημεία ώστε να μην είναι εκτεθειμένο.

Η διαδρομή των καλωδιώσεων θα ξεκινάει από τα rack του κάθε κτηρίου στα οποία θα τερματιστούν από την μια πλευρά σε  essential keystone connectors της Nexans  και θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενα patch panel της Nexans όπου και θα σηματοδοτηθούν.

Οι καλωδιώσεις από την άλλη τους πλευρά θα τερματιστούν στα κουτιά που βρίσκονται κάτω από τους ιστούς σε κάθε κτήριο πάλι σε essential keystone connectors όπου και θα σηματοδοτηθούν και εκεί .

Οι καλωδιώσεις θα πιστοποιηθούν και οι πιστοποιήσεις θα παραδοθούν στο τμήμα πληροφορικής.

Από το κουτί κάτω από τους ιστούς όπου θα έχουν τερματιστεί οι καλωδιώσεις θα ενώνονται με τους αναμεταδότες με patch cord κατηγορίας 6 ανάλογου μήκους και σε περίπτωση που το μήκος ξεπερνάει τα 3 μέτρα θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε spiral για να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες.

Στα κτήρια του Αμφιθεάτρου – Μουσείου , Εφημερείου και Παλαιού θυρωρείου θα πρέπει να τοποθετηθούν βάσεις για τους αναμεταδότες διότι δεν υπάρχουν από προηγούμενη εγκατάσταση.

Στο κτήριο του παλαιού θυρωρείου θα πρέπει να τοποθετηθεί και ικρίωμα.

Στο Computer Room θα τοποθετηθεί και θα παραμετροποιηθεί ο controller ώστε να διαχειρίζεται όλα αυτά τα σετ αναμεταδοτών αλλά και αυτών που είναι ήδη εγκατεστημένοι στο νοσοκομείο μας.

Θα πρέπει η ανάδοχος εταιρεία αφού συνδέσει και ελέγξει ότι είναι πλήρως λειτουργικές οι διασυνδέσεις και με ταχύτητες μεγαλύτερες των 400Mbps να παραδώσει στο Τμήμα πληροφορικής τα αρχεία παραμετροποίησης για κάθε διασύνδεση.

Οι αποστάσεις μεταξύ των κτηρίων δεν ξεπερνά καμία τα 100 μέτρα και έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους.

Συγκεντρωτικά ανά κτήριο θα χρειαστούν τα εξής:

Νοσοκομείο ημέρας:

2 καλώδια δικτύου από το rack στο κουτί που βρίσκεται στην ταράτσα μήκους περίπου 30 μέτρα έκαστο τερματισμένο και στις 2 πλευρές με keystone.

Σπιράλ για την προστασία των καλωδίων περίπου 15 μέτρων με αντίστοιχα στηρίγματα.

2 Αναμεταδότες ένα από κάθε σετ.

2 καλώδια patch cord 3 μέτρων κατηγορίας 6 που θα πηγαίνουν από το κουτί στην ταράτσα στους νέους αναμεταδότες.

16 Ατόμων

Μόνο ένα αναμεταδότη από το σετ.

Ένα καλώδιο patch cord 3 μέτρων κατηγορίας 6 που θα πηγαίνει από το κουτί στην ταράτσα στον αναμεταδότη.

50 Ατόμων

Καλώδιο δικτύου από το rack στο κουτί που βρίσκεται στην ταράτσα μήκους περίπου 30 μέτρα τερματισμένο και στις 2 πλευρές με keystone.

Σπιράλ για την προστασία των καλωδίων περίπου 15 μέτρων με αντίστοιχα στηρίγματα.

Μόνο ένα αναμεταδότη από το σετ

1 καλώδιο patch cord 3 μέτρων κατηγορίας 6 που θα πηγαίνει από το κουτί στην ταράτσα στον αναμεταδότη.

Αμφιθέατρο – Μουσείο

Καλώδιο δικτύου από το rack θα περάσει μέσα από το κτήριο του μουσείου μέσα από τις ψευδοροφές και θα βγει ψηλά δίπλα από την είσοδο του μουσείου όπου θα τοποθετηθεί ένα ηλεκτρολογικό κουτί που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές παρακάτω και θα τερματιστεί εκεί μέσα με keystone. Το μήκος του καλωδίου δεν ξεπερνάει τα 50 μέτρα.

Βάση για τον αναμεταδότη ο οποίος θα τοποθετηθεί σε απόσταση το πολύ 50 εκατοστών από το ηλεκτρολογικό κουτί.

1 καλώδιο patch cord 3 μέτρων κατηγορίας 6 που θα πηγαίνει από το κουτί στον αναμεταδότη.

1 αναμεταδότη από το σετ.

Εφημερείο

Καλώδιο δικτύου από το rack θα περάσει μέσα από το κτήριο του μουσείου μέσα από τις ψευδοροφές και θα βγει στο πίσω μέρος του κτηρίου για να έχει οπτική επαφή με τον αναμεταδότη στο κτήριο του αμφιθεάτρου όπου θα τοποθετηθεί ένα ηλεκτρολογικό κουτί που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές παρακάτω και θα τερματιστεί εκεί μέσα με keystone. Το μήκος του καλωδίου δεν ξεπερνάει τα 50 μέτρα.

Βάση για τον αναμεταδότη ο οποίος θα τοποθετηθεί σε απόσταση το πολύ 50 εκατοστών από το ηλεκτρολογικό κουτί.

1 καλώδιο patch cord 3 μέτρων κατηγορίας 6 που θα πηγαίνει από το κουτί στον αναμεταδότη.

1 αναμεταδότη από το σετ.

Φαρμακείο

Καλώδιο δικτύου από το rack στο κουτί που βρίσκεται στο πλάι του κτηρίου μήκους περίπου 30 μέτρα τερματισμένο και στις 2 πλευρές με keystone.

Σπιράλ για την προστασία των καλωδίων περίπου 15 μέτρων με αντίστοιχα στηρίγματα.

Μόνο ένα αναμεταδότη από το σετ

1 καλώδιο patch cord 3 μέτρων κατηγορίας 6 που θα πηγαίνει από το κουτί στον αναμεταδότη.

Σεβαστοπούλειο

Καλώδιο δικτύου από το rack θα πηγαίνει κάτω από τον ιστό της κεραίας όπου θα τοποθετηθεί ένα ηλεκτρολογικό κουτί που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές παρακάτω και θα τερματιστεί εκεί μέσα με keystone. Το μήκος του καλωδίου δεν ξεπερνάει τα 10 μέτρα.

1 καλώδιο patch cord 3 μέτρων κατηγορίας 6 που θα πηγαίνει από το κουτί στον αναμεταδότη.

1 αναμεταδότη από το σετ.

Διοικητήριο Β

Καλώδιο δικτύου από το rack στο κουτί που βρίσκεται στο πλάι του κτηρίου μήκους περίπου 30 μέτρα τερματισμένο και στις 2 πλευρές με keystone.

Σπιράλ για την προστασία των καλωδίων περίπου 15 μέτρων με αντίστοιχα στηρίγματα.

Μόνο ένα αναμεταδότη από το σετ

1 καλώδιο patch cord 3 μέτρων κατηγορίας 6 που θα πηγαίνει από το κουτί στον αναμεταδότη.

Παλαιό Θυρωρείο

Ικρίωμα με μεταγωγέα δικτύου (switch) όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Καλώδιο δικτύου από το rack θα πηγαίνει κάτω από τον ιστό της κεραίας όπου θα τοποθετηθεί ένα ηλεκτρολογικό κουτί που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές παρακάτω και θα τερματιστεί εκεί μέσα με keystone. Το μήκος του καλωδίου δεν ξεπερνάει τα 10 μέτρα.

1 καλώδιο patch cord 3 μέτρων κατηγορίας 6 που θα πηγαίνει από το κουτί στον αναμεταδότη.

Βάση για τον αναμεταδότη ο οποίος θα τοποθετηθεί σε απόσταση το πολύ 50 εκατοστών από το ηλεκτρολογικό κουτί.

1 αναμεταδότη από το σετ.

Πίνακας απαιτούμενων υλικών

| Περιγραφή | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Βάσεις αναμεταδοτών | 3 |
| Σετ αναμεταδοτών | 5 |
| Καλώδια patch cord cat 6 μήκους 3 μέτρων | 10 |
| Καλώδια patch cord cat 6 μήκους 5 μέτρων | 2 |
| Ικρίωμα με εξοπλισμό | 1 |
| Κουτιά ηλεκτρολογικά | 4 |
| Καλώδιο κατηγορίας 6 εξωτερικής εγκατάστασης (shielded). | 270 μέτρα ±10 % |
| Keystones | 45 |
| Controller | 1 |
| Σπιράλ | 100 μέτρα ±10 % |

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθευτεί και ότι άλλο υλικό θα χρειαστεί για την τοποθέτηση και την παραμετροποίηση των αναμεταδοτών.

Τεχνικές προδιαγραφές Υλικών

Το κάθε σετ αναμεταδοτών θα πρέπει να έχει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

| Μηχανισμός |
| --- |
| Διαστάσεις | ≤ Ø140 x 90 mm (Ø5,5 x 3,5") |
| Βάρος | ≤ 376 g (13,3 oz) |
| Υλικό περιβλήματος | Πολυανθρακικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία |
| Φόρτωση ανέμου | 56 N στα 200 km/h (12,6 lbf στα 125 mph) |
| Διεπαφή δικτύου | (1) Θύρα GbE RJ45 |
| Διεπαφή διαχείρισης | Ethernet Bluetooth |
| Μέθοδος ισχύος | PoE Παθητικό PoE, 48V |
| Τροφοδοτικό | PoE 48V, Προσαρμογέας PoE 0,32A Gigabit (να Περιλαμβάνεται) |
| Μέγ. κατανάλωση ρεύματος | 11W |
| Μέγ. Ισχύς TX 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | – 25 dBm – 32–36,5 dBm (60 GHz) |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | – 2 x 2 – |
| Μέγ. Ρυθμός δεδομένων 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | – 866,6 Mbps (BW80) – 1,7 Gbps (60 GHz) |
| Απολαβή κεραίας 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 dBi (BLE) 10 dBi – 17,2 dBi (60 GHz) |
| Εύρος δέσμης ανύψωσης 60 GHz | 30° |
| Αζιμουθιακή κάλυψη 60 GHz | ±60° |
| LED | R/G/B |
| Κουμπί | Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων |
| Βάση για: | Στύλος (Συμπεριλαμβάνεται) Τοίχος (Προαιρετικό) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος | -40 έως 70° C (-40 έως 158° F) |
| Υγρασία λειτουργίας περιβάλλοντος | 5 έως 95% χωρίς συμπύκνωση |
| Πιστοποιήσεις | CE, FCC, IC |
| Πρότυπα WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Ασύρματη ασφάλεια | WPA2 AES (Πάντα ενεργό) |
| Τρόποι λειτουργίας | PtP |
| Συχνότητα λειτουργίας (MHz) |  |
| Παγκόσμιος | 5150 - 5875 57.000 - 66.000 |
| ΗΠΑ/CA | U-NII-1: 5150 - 5250 U-NII-3: 5725 - 5850 57.000 - 66.000 |
| Bluetooth (MHz) |  |
| Παγκόσμιος | 2400 - 2483,5 |
| Υποστηριζόμενες ταχύτητες δεδομένων (Mbps) |  |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps |
| 802,11 g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6,5 Mbps έως 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)) |
| 802.11ac | 6,5 Mbps έως 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |

ΠΡΟΣΟΧΗ

Θα πρέπει οι αναμεταδότες να έχουν ειδική φωτεινή ένδειξη για την ορθή σύζευξη μεταξύ τους και αν είναι και δυνατό για την ποιότητα του σήματος.

Οι αναμεταδότες θα πρέπει να διατίθενται σε ζευγάρια τα οποία θα πρέπει να είναι προ ρυθμισμένα μεταξύ τους.

Τεχνικές προδιαγραφές καλωδίου

Το καλώδιο που θα χρησιμοποιηθεί για τις εξωτερικές καλωδιώσεις θα πρέπει να είναι S\FTP cat 6  εξωτερικού χώρου και να πληροί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

Δομή καλωδίου

Αγωγοί: Μονόκλωνα σύρματα χαλκού

Μόνωση αγωγών: Από πολυαιθυλένιο (PE) 1.10 mm

Κωδικοποίηση αγωγών:

1ο ζεύγος άσπρο/μπλε-μπλε

2ο ζεύγος άσπρο/πορτοκαλί-πορτοκαλί

3ο ζεύγος άσπρο/πράσινο-πράσινο

4ο ζεύγος άσπρο/καφέ-καφέ

Θωράκιση: Συνολική θωράκιση από πλαστικοποιημένο φύλλο αλουμινίου

Αγωγός συνέχειας: Από επικασσιτερωμένο χαλκό

Εξωτερικός μανδύας: Από πολυαιθυλένιο (PE) χρώματος μαύρου

Τεχνικά χαρακτηριστικά σπιράλ εγκατάστασης

Διαθεσιμότητα

Διάμετρος (cm): να μπορεί να περάσει μέχρι και 2 καλώδια από αυτά που προδιαγράφονται παραπάνω

Αντοχή στη Συμπίεση ≥ 350N

Είδος Σπιράλ

Τοποθέτηση: Εξωτερική / Χωνευτή / Επίτοιχη

Υλικό: PVC

Αντοχή στη Γήρανση: Βαρέως Τύπου

Δεν Διαδίδει τη Φλόγα: Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά Ηλεκτρολογικών κουτιών

Τοποθέτηση Εξωτερικό

Διακλάδωσης Ναι

Γυψοσανίδας Όχι

Πιστοποίηση Προστασίας IP65

Χρώμα Λευκό

Διαστάσεις

Μήκος 255 mm

Πλάτος 200 mm

Ύψος 80 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά keystones

Μονάδα Cat.6 Keystone, με τοποθέτηση χωρίς εργαλεία S/17mm (DN-93603)

Περιγραφή:

- Χρώμα: αδιάφορο

- Βασικό στοιχείο: Πλαστική ύλη

- Θερμοπλαστικό υλικό

- Συγκρότημα σφιγκτήρα

- Σύνδεσμος δεδομένων IBM

- Λευκό και μαύρο χρώμα

- Ενότητες Keystone

Τεχνικά χαρακτηριστικά patch cord 3 και 5 μέτρα αντίστοιχα

Τύπος καλωδίωσης: CAT6

Μήκος: 5 μέτρα και 3 μέτρα αντίστοιχα

Κατηγορία: 6

Υλικό μόνωσης καλωδίων: LSZH - η επίστρωση δεν υποστηρίζει την καύση και δεν εκπέμπει τοξικές ενώσεις

Βύσμα:

- 1 x RJ45

- 1 x RJ45

Cross-Over: ΟΧΙ

Χρώμα: κατά προτίμηση Γκρί

Πρόσθετες πληροφορίες:

- patch cord κατ.6

- S/FTP AWG 27/7 θωρακισμένο συνεστραμμένο ζεύγος

- PIMF σύρμα χαλκού

- Επικάλυψη LSZH

- ISO/IEC 11801

- EN50288

- TIA/EIA 568-B.2-1

Τεχνικά χαρακτηριστικά βάσης

Βάση στήριξης κεραίας που επιτρέπει την εύκολη και βολική τοποθέτηση μιας κεραίας σε τοίχο ή στην οροφή. Είναι συμβατό με κεραίες NanoStation και LocoStation και συνοδεύεται από εγγύηση 2 ετών.

Τεχνικές προδιαγραφές ικριώματος και εξοπλισμού εντός αυτού

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Πλάτος: 600mm x Βάθος: 550mm x Ύψος: 635mm

Με “Αθρωτό” ανοιγόμενο οπίσθιο τμήμα εξοπλισμένο με κλειδαριά ασφαλείας για την εύκολη &
γρήγορη εγκατάσταση

Πόρτα με κρύσταλλο (secure) πάχους 5mm και κλειδαριά ασφαλείας

Αφαιρούμενη πόρτα με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος (Αριστερά-Δεξιά)

Ρυθμιζόμενες 4 κολώνες (ικριώματα 19'') στήριξης εξοπλισμού “εμπρός-πίσω” :

α) Διαθέτουν αριθμημένη σήμανση ανά U.
β) Δύο σειρές κατακόρυφων εγκοπών 19" (εμπρόσθια και πλαϊνή) για την τοποθέτηση εξοπλισμού.
γ) Να έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία λείανσης στις αιχμές τους προστατεύοντας τόσο τον εξοπλισμό όσο και τον εγκαταστάτη κατά την τοποθέτηση.

δύο βοηθ. ρυθμιζόμενες οριζόντιες γωνίες στήριξης καλωδίων 1U (αριστερά - δεξιά).

Επιλογή 8 εισόδων (άνω &κάτω) για την εύκολη διέλευση - ταξινόμηση των καλωδίων:
Με 4 στρογγυλά ανοίγματα στην οροφή και 4 στην βάση του δαπέδου από πλαστικές “διαιρούμενες-αποσπώμενες” προστατευτικές τάπες καλωδίων.

Εργονομικός σχεδιασμός εξαερισμών (άνω &κάτω).

Έτοιμες αναμονές για έως (2) ανεμιστήρες εξαερισμού.

Να διαθέτει κεντρικό σημείο γείωσης (με βίδα ασφαλείας) καθώς και καλώδιο γείωσης
στο εσωτερικό των ικριωμάτων 19" (κολώνες).

Δυνατότητα επίτοιχης στήριξης με τις (4) οπίσθιες υποδοχές στήριξης που διαθέτει 
(συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία βίδες & upat μεταλλικά - βαρέος τύπου)

Υλικό: Υψηλής ποιότητας χάλυβας SPCC πάχους ~ 1,5mm (αντοχή στα στατικά φορτία ~ 50kgr )

Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το ικρίωμα

- 2 τεμ. ανεμιστήρες και 1 τεμ. θερμοστάτη με τα κάτωθι χαρακτηριστικά συνδεδεμένα μεταξύ τους

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 230V/ΑC ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACKS 19” (κιτ)

Να Tοποθετηθεί στις έτοιμες αναμονές που υπάρχουν στην οροφή των επίτοιχων - επιδαπέδιων & server Racks 19” για τον εξαερισμό στο εσωτερικό τους.

Το (κιτ)  να περιλαμβάνει προστατευτικό μεταλ. πλέγμα, “extra” καλώδιο 2 παροχής 2Μ (3Χ1mm ) με φις σούκο , ακροδέκτες και κλέμα για την ηλεκτρολογική σύνδεση.

Ανεμιστήρας 230V/AC , 60Hz (axial fan - impedance protected), xαμηλής εκπομπής θορύβου (~39dBA), Pοή Aέρος: 127~170m3/hr,
Θερμοκρασία Λειτ. -10OC ~ +65O C .

Να περιέχονται στη συσκευασία (σετ 4 τεμ.) οι ειδικές βίδες με ελαστικές ροδέλες (απορρόφηση θορύβων) για την τοποθέτηση του

Σημ: Θα Χρησιμοποιηθεί (όπως απαιτείται) σε συνδυασμό με θερμοστάτη.

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ “ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ” ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (κιτ) 1U

Μηχανικός θερμοστάτης με αποσπώμενη βάση στηριξης ,ύψος 1U (κιτ)

Θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τους “ανεμιστήρες” (όπως απαιτείται) για τον εξαερισμό, αυτόματο έλεγχο - διατήρηση της θερμοκρασίας που έχουμε επιλέξει (πχ. 28ο) στον εσωτ. χώρο του Rack.

- 1 τεμ. ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 230V/16A  8  ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ RACK 19" 1U

RACK MOUNTED 19'' 8 ΘΕΣΕΩΝ ΥΨΟΣ 1U

Τάση Λειτουργίας: 230VAC, 50Ηz Μεγ. Φορτίο 16A (3680W)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κατασκευασμένο από αυτοσβεννύμενο πλαστικό υλικό, με ύψος (1U) για την εξοικονόμηση χώρου σε RACKS 19".
Να διαθέτει 8 θέσεις για φις διπολικά ή σούκο σε πλάγια διάταξη
Kαλώδιο παροχής 2Μ (διατομής 3x1,5mm²) με ειδικό περιστρεφόμενο μηχανισμό 90o.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Να διαθέτει Διακόπτη με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ON-OFF, διαφανές αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα (προς αποφυγή τυχαίου ή λανθασμένου κλεισίματος του διακόπτη) και ενδεικτικό LED λειτουργίας

MHXΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Να φέρει ειδικούς προστατευτικούς μηχανισμούς στις υποδοχές των πριζών για την προστασία από την ηλεκτροπληξία.

- 2 τεμ. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 19” ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (με άγκιστρα) 1U

Να φέρει (6) πλαστικά “περιστρεφόμενα - αποσπώμενα” άγκιστρα συγκράτησης καλωδίων και με διαχωριστικά 2 θέσεων για την οργάνωση - ομαδοποίηση των καλωδίων. Ύψους 1U

- 1 τεμ Patch Panel Keystone για Rack 1U 19" 24 Θυρών cat6 Μαύρο

H εμπρόσθια όψη διαθέτει πινακίδες σήμανσης χαρτογράφησης των θέσεων του δικτύου και αριθμημένη σήμανση ανά θύρα RJ45.

Υλικό κατασκευής : DKP πάχους ~1,5mm

- 1 τεμ. PANEL 19” ΓΙΑ ΕΩΣ 6 ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ 1U για τηλέφωνα στον χώρο

Panel 19": Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οριολωρίδες (T. KRONE) για την μικτονόμιση τηλ. ζευγών

Να διαθέτει ανοξείδωτες μεταλλικές βάσεις 6 θέσεων στήριξης οριολωρίδων 10 ζευγών (Τ.Krone), εμπρόσθια ανοίγματα διέλευσης καλωδίων,
δεματικά και καλώδια γειώσεων με κεντρικό σημείο γείωσης, ύψους 1U

- Τεχνικές προδιαγραφές για controller

Βασικά Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές:

- All-in-one (όλα σε ένα): Συσκευή ασφάλειας δικτύου και πύλη εισόδου επιπέδου επιχείρησης.

- Switch (διακόπτης): 8-port Gigabit Switch (1 Gbps RJ45) με 1 x 10G SFP+ LAN

- WAN: 1 x 10G SFP+ WAN

- Επεξεργαστής: Quad ARM Cortex-A57 Core στα 1.7 GHz

- Μνήμη: 4 GB DDR4

- Αποθηκευτικός Χώρος: 16 GB eMMC

- Βιντεοεπιτήρηση: UniFi Protect για βιντεοεπιτήρηση με υποστήριξη για δίσκο 3.5"

- Διαστάσεις: 442.4 x 43.7 x 285.6 mm (17.42 x 1.72 x 11.24")

- Βάρος: 3.90 kg (8.60 lb)

- Τροφοδοσία: 100-240VAC, 50/60 Hz, Εσωτερικό 50W/12V

Επιδόσεις Δικτύου:

- Throughput IDS/IPS: 3.5 Gbps

- Τοποθέτηση σε rack : Ναι

Τα σετ των αναμεταδοτών και του controller θα πρέπει να είναι αντίστοιχα και συμβατά με αυτά που είναι ήδη τοποθετημένα στο νοσοκομείο μας.